福建省三顺交通工程有限公司                                  移动标志车项目竞争性谈判文件

公司(以下称“报价人)：

福建省三顺交通工程有限工程有限公司（以下称为“购买人”）拟采购移动标志车3台（项目编号：             ），现邀请贵司给予报价：

货物名称及技术规格要求

| 货物名称 | 数量 | 主要技术要求 | 其它要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动标志车 | 详见报价单 | 详见附1：《移动标志车技术要求响应表》所投产品必须满足该表要求 | 报价要包含设备送达使用方指定场地的运费及各种税收费用 |  |

1、交货时间：2014年12月15日前；

2、交货地点：漳浦县旧镇高速公路养护基地；

3、付款方式：货到验收合格后一个月内一次性付清；

4、报价要求：

（1）、凡有兴趣的潜在报价人，请于 2014 年11月 24日上午9：00之前, 将正式报价函密封送至我司，密封报价函可以通过快件、直接报送等方式递交，不能使用传真方式。

报价文件参见附2：《报价文件格式》

（2）、报价函及报价表必须要有报价单位法人签名和加盖单位公章；

（3）、报价函要求含有：

报价人简要说明及资质证明材料（营业执照复印件、法人代表身份证复印件）。报价函要求含有《移动标志车技术要求响应表》并做出响应。

（4）报价超过最高限价的为废标（详见报价表）。

5、采购方式：

（1）、购买人按照产品满足要求的前提下总格最低确定供货人，采用 竞争性谈判采购方式，由采购小组通过现场评比推荐预成交供货人。

（2）、外省、市无法参与现场采购谈判的报价人，由采购小组通过免提通话的方式进行采购谈判及评比。

（3）、在最终选定报价人作为供货人之前，购买人可能还有进一步与报价人澄清或协商包括价格在内的其它事宜，希望报价人能给予积极配合。

6、购买方联系人：吴先生   温先生

电话：0596-2960059

7、通迅地址：漳州市芗城区胜利东路九龙大厦7楼三顺公司机材部    邮编：363000

附1：《移动标志车技术要求响应表》

附2：《报价格式文件》

福建省三顺交通工程有限公司

2014年11月19日

附表1、移动标志车技术要求响应表

| 序号 | 具体要求 |  | 报价人响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称：移动标志车 |  |  |  |
|  | 数量：叁台 |  |  |  |
|  | 交货时间：2014年12月15日前 |  |  |  |
|  | 交货地点：漳浦基地 |  |  |  |
| 1 | 技术要求 | ★1.1、移动标志车为可移动拖式。 |  |  |
|  |  | ★1.2、移动标志车显示屏为LED电子显示屏，显示屏可实现放平与直立位置转换。 |  |  |
|  |  | ★1.3、LED显示屏尺寸≥1500mm×800mm（宽×高）；显示屏可分两部分显示，上部分显示模式不少于“←--→”、“←---”、“ ----→”、“<<<>>>”、“<<<<”、“>>>>”等6种模式，显示模式的频闪频率≥120次/分钟，下部分可显示文字，文字可显示“施工不便，敬请谅解”、“正在施工，禁止通行”等内容，显示内容可通过手动切换。 |  |  |
|  |  | ★1.4、LED显示屏发光亮度≥5500cd/平米，屏幕具有良好的防风抗雨及防雷能力，防护等级≥IP54。 |  |  |
|  |  | ★1.5、LED显示屏点密度≥3000点/平米，可视距离≥1500m。 |  |  |
|  |  | 1.6、LED最大消费电力≤500W。 |  |  |
|  |  | ★1.7、移动标志车要求底盘牢固、结实，移动标志车总重量大于200KG。 |  |  |
|  |  | ★1.8、移动标志车必须配本田汽油发电机一台和蓄电池一个，发电机额定功率≥2KW。在发电机不工作情况下，蓄电池充满电可满足移动标志车连续工作时间≥24h。 |  |  |
| 2 | 售后服务 | 2.1、厂家免费培训操作人员； |  |  |
|  |  | 2.2、配件供应及时，免费提供标准配套工具； |  |  |
|  |  | 2.3、生产厂商提供维修使用说明书； |  |  |
| 3 | 保修期 | ★3.1、货物保修期自验收之日起1年； |  |  |
|  |  | 3.2、货物保修期内因质量问题需更换的配件由厂家免费更换； |  |  |
| 4 | 报价要求 | ★4.1、报价要包含税收、设备送达使用方指定场地等的费用。 |  |  |
| 5 | 其他要求 | 5.1、随机配件（另附表说明） |  |  |
|  |  | 注：带★条款必需满足要求 |  |  |

附2、      报价格式文件

| 序号 | 货物名称 | 品牌及 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 送货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动标志车 |  | 台 | 3 |  |  | 漳浦养护基地 | 每台最高限价4万元，超过最高限价的报价为无效报价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价要包含税收、设备送达使用方指定场地等的费用。

联系人：                                           报价单位（盖章）：

联系电话（手机）：                                  法人代表：

日期：     年     月    日